Payment Card Industry (PCI) Hardware Security Module (HSM)

Security Requirements Version 1.0

April 2009

( Traducido por Ignacio Maffei y Miguel Solinas )

Introducción	2

FIPS 140-2 Requerimientos	2

Publicaciones relacionadas	4

Descripción del HSM	5

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICO	6

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD LOGICOS	8

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DURANTE LA FABRICACION	10

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO ENTRE EL FABRICANTE Y LA CARGA INICIAL LA CLAVE	11

Declaración de conformidad – Información genera – Formulario A	12

Declaración de estado de conformidad – Formulario B	13

Excepción de declaración de conformidad – Formulario C	14

GLOSARIO	15

# Introducción

Este documento contiene el conjunto de requerimientos para la seguridad de un “Hardware Security Module” (HSM). Se entiende que este conjunto de requerimientos está completo y contiene requerimientos físicos, lógicos y para el proceso de fabricación.

Los HSM pueden soportar una variedad de procesos de pago y aplicaciones de autenticación  de propietarios de tarjetas y  sus procesos.

Los procesos relevantes para el conjunto de requerimientos que se describen en este documento son:

- Procesamiento de PIN.

- 3-D Secure.

- Verificación de la tarjeta.

- Producción de la tarjeta y su personalización.

- EFTPOS.

- Intercambio ATM.

- Recarga en efectivo de la tarjeta.

- Integridad de los datos.

- Procesos de transacción de la Chip Card.

Hay muchas otras aplicaciones y procesos en los que se pueden utilizar los HSM para propósitos generales y que necesiten adoptar algunos o todos los requerimientos listados en este documento. Sin embargo este documento no pretende desarrollar un estándar para los propósitos generales de los HSM para un uso exclusivo, más allá de lo mencionado anteriormente.

Los HSM son típicamente ubicados en un entorno seguro y gestionados con controles adicionales de acceso, mediante procedimientos externos al dispositivo.

Estos requerimientos de seguridad para el HSM se obtuvieron a partir de los estándares federales existentes ISO, ANSI, y de buenas prácticas reconocidos por la industria financiera, aplicables a productos multi-chip con una seguridad solida y características garantizadas.

## FIPS 140-2 Requerimientos

Algunos requerimientos de este manual son obtenidos de los requerimientos de la “Federal Information Processing Standard 140-2” (FIPS 140-2). Estos requerimientos son identificados en el documento con un asterisco (*) en la columna del número.

Debido a que muchas de las pruebas de la FIPS 140-2 solo cubren una subsección de los HSM y con un número de posibles niveles de seguridad,  existiendo evidencia de una evaluación para un HSM con la FIPS 140 -2, las mismas serán valoradas como sigue.

El evaluador establecerá:

- Los componentes del HSM que fueron  evaluados;

- Los niveles de seguridad de la evaluación;

- Que el actual certificado FIPS cubra todas las funcionalidades del HSM para todos los requerimientos  redactados.

# Publicaciones relacionadas

Las siguientes normas ANSI, ISO, FIPS, NIST y PCI son aplicadas y relacionadas a este documento.

| Algoritmo de cifrado de datos | ANXI X3.92 |
| --- | --- |
| Banca - Venta al por menor de servicios de gestión de clave simétricas | ANSI X9.24 |
| Encriptación de clave publica para la industria de servicios financieros: acuerdo de claves simétricas utilizando la criptografía del logaritmo discreto | ANSI X9.42 |
| Triple algoritmo de encriptación de datos: modos de funcionamiento | ANSI X9.52 |
| Requerimientos de seguridad para módulos criptográficos | FIPS PUB 140-2 |
| Numero de identificación personal (PIN) de gestión y seguridad | ISO 9564 |
| Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Modos de funcionamiento para un bloque de cifrado de n-bit | ISO 10116 |
| Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Funciones Hash | ISO 10118 |
| Banca – Gestión de claves (venta al por menor) | ISO 11568 |
| Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Gestión de claves | ISO 11770 |
| Banca – Protección de los dispositivos criptográficos (venta al por menor) | ISO 13491 |
| Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Algoritmos de encriptación | ISO 18033 |
| Un conjunto de pruebas estadísticas para los generadores de números aleatorios y pseudo-aleatorio para las aplicaciones criptográficas | NIST Special Publication 800-22 |
| PCI Encrypting PIN Pad (EPP) Requerimientos de seguridad |  |
| PCI Encrypting PIN Pad (EPP) Requerimientos derivados de las pruebas |  |
| PCI POS PIN Entry Device (PED) Requerimientos de seguridad |  |
| PCI POS PIN Entry Device (PED) Requerimientos derivados de las pruebas |  |
| PCI PIN Requerimientos de seguridad |  |

Nota: estos documentos son actualizados periódicamente y reafirmados. Las versiones actuales deben ser referenciadas cuando se utilizan estos requerimientos.

# Descripción del HSM

Abril 2009

|  | Identificador del HSM |
| --- | --- |
| Fabricante del HSM |  |
| Nombre/Numero de modelo de comercialización |  |
| Numero de versión de hardware | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| El uso de una “x” representa una solicitud para el campo a ser variable | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| Numero de versión de firmware |  |
| Numero de versión de aplicación (si es aplicable) |  |

Adjuntar a este documento una hoja de especificaciones que resalta las características del dispositivo incluyendo fotos del mismo. Estas fotos son para incluir imágenes externas e internas del dispositivo. Las imágenes internas han de ser suficientes para mostrar los diversos componentes del dispositivo.

Uso opcional de variables en la identificación del HSM

Numero de versión de hardware – Solicitud de uso de la variable “x”

Nota: El número de versión de firmware también puede estar sujeto a la utilización de variables de una manera consistente con el número de versión de hardware. Consultar  la prueba PCI HSM y la guía del programa de aprobación para más información

| Posición variable “x” | Descripción de la variable “x” en la protección seleccionada |
| --- | --- |

# REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICO

Todos los HSM deben cumplir los siguientes requerimientos de seguridad físico

| Número | Descripción del requerimiento |  | Si | No | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | Una de las siguientes opciones A1.x deben cumplirse |  |  |  |
| A1.1* |  | El HSM utiliza mecanismos que detectan los intentos de manipulación y produce el borrado automático e inmediato de toda la información sensible contenida en el HSM, de tal manera que son inviable para recuperar información secreta |  |  |  |
| A 1.2 |  | El fallo de un solo mecanismo de seguridad no compromete la seguridad del HSM. La protección contra una amenaza esta basada en una combinación de al menos dos mecanismos de seguridad independientes. El HSM también incluye características tales que el acceso a los resultados del dispositivo evidencien una visible manipulación que tiene una alta probabilidad de ser detectados |  |  |  |
| A2 |  | No existe una forma posible para determinar cualquier información sensible monitoreando las emisiones electro magnéticas, el consumo de energía, o cualquier otra característica interna o externa sin al menos 25 ataques potenciales para la identificación y el aprovechamiento inicial como se definió en el apartado A de la PCI HSM DTRs. |  |  |  |
| A3 |  | EL diseño del HSM lo protege contra la sustitución del HSM de tal forma que no es posible construir un duplicado a partir de componentes disponibles comercialmente. Por ejemplo, el gabinete de un HSM no suele estar disponible. |  |  |  |
| A4 |  | La información o funciones sensibles solo son utilizadas en las áreas protegidas del HSM. El manejo de la información y funciones con información sensible son protegidas a partir de la modificación o sustitución, y adicionalmente son protegidas con claves secretas y privadas sin requerir de al menos 25 ataques potenciales al HSM para la identificación y exploración inicial como se definió en el apartado A. |  |  |  |
| A5 |  | Si el dispositivo permite el acceso a las áreas internas de seguridad que contiene componentes sensibles (p.e. para el servicio o mantenimiento), el acceso inmediato a datos sensibles tales como PINS o datos criptográficos son impedidos por el diseño de las áreas internas (p.e. encapsular los componentes en un gabinete anti-sabotaje o sensible a la manipulación), o tener un mecanismo de modo tal que al acceder a las áreas internas se produzca el inmediato borrado de los datos sensibles. |  |  |  |
| A6 |  | Una política de seguridad a disposición del proveedor para el uso correcto del HSM, incluyendo la información sobre las responsabilidades en la gestión de claves, responsabilidades administrativas, funcionalidades del dispositivo, identificación y requerimientos del entorno. La política de seguridad debe definir las funciones compatibles por el HSM e indicar los servicios disponibles para cada función en una forma tabular determinada. El HSM es capaz de realizar solo las funciones planteadas, p.e. no hay funcionalidades ocultas. Las únicas funciones aprobadas para efectuar por el HSM son aquellas permitidas por las políticas. |  |  |  |
| A7 |  | La seguridad del HSM no se ve comprometido por las condiciones del entorno o las condiciones de funcionamiento (p.e. someter al HSM a temperaturas o voltajes de operación fuera de los rengos de funcionamiento establecidos ). |  |  |  |

# REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD LOGICOS

Todos los HSM deben cumplir los siguientes requerimientos de seguridad lógicos

| Numero | Descripción del requerimiento | Si | No | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1* | Los HSM proporcionan interfaces seguras que se mantienen lógicamente separadas, distinguiendo entre los datos y el control para las entradas, y entre los datos y los estados para las salidas. |  |  |  |
| B2 | No existe un mecanismo en el HSM que permitiera la salida de claves privadas o claves secretas en texto plano, la encriptación de una clave o PIN bajo una clave la cual podría ser revelada, o la transferencia de una clave desde una parte de alta seguridad a una parte de baja seguridad. Todas las funciones de encriptación implementadas no deben sacar texto plano de los “Cryptographic Service Providers” (CPS) a las partes que podrían afectar negativamente la seguridad. |  |  |  |
| B3 | Las técnicas de administración de claves implementadas en el HSM se ajustan a las normas ISO 11568 y/o ANSI X9.24. Estas técnicas deben ser compatibles con ANSI TR-31 o una metodología equivalente para mantener el conjunto de claves del TDEA. |  |  |  |
| B4* | El ingreso de claves privadas y secretas, se realizan utilizando técnicas aceptadas de acuerdo a la siguiente tabla: Forma de clave; Técnicas. Manual; Directa; Red. Clave en texto plano; No; Yes; No. Componentes de clave en texto plano; Yes; Yes; No. Claves cifradas; Yes; Yes; Yes. |  |  |  |
| B5 | El HSM requiere de al menos dos operadores autenticados por separado para la administración local de los servicios que normalmente no están disponibles, como texto planos o división conocidas de carga del manual o salidas del CSP, habilitación del deshabilitación de las funciones de seguridad del HSM, o la modificación de los datos de autenticación. Las entradas o salidas de los CSPs en el cifrado requieren al menos un operador autenticado. El HSM limita el número llamadas a funciones (servicios) y el tiempo límite para estos servicios. Si el límite es excedido, se requiere un re-autenticación. |  |  |  |
| B6* | El HSM asegura que cada clave cifrada sea usada solo para una sola función criptográfica y solo para su finalidad prevista. * No es posible cifrar o descifrar arbitrariamente cualquier información usando cualquier clave PIN de encriptación o clave de encriptación contenida en el HSM. El HSM no permite que cualquier clave utilice información para ser cambiada. |  |  |  |
| B7 | El HSM asegura que si las claves cifradas dentro de los límites de seguridad del HSM son inválidas por cualquier razón (p.e., la manipulación o ausencia a largo plazo de la energía eléctrica), el HSM producirá un error en modo seguro. |  |  |  |
| B8* | El generador de números aleatorios se ha evaluado para asegurar que sus números aleatorios sean lo suficientemente impredecibles. |  |  |  |
| B9 | Las funcionalidades de los HSM no serán influidas por las anomalías lógicas, tales como (pero no se limitan a estas) secuencias inesperadas de comandos, comandos desconocidos, comandos en un modo incorrecto a un dispositivo y el suministro de parámetros erróneos o datos que podrían implicar en el HSM la salida de PIN u otra información sensible. |  |  |  |
| B10 | EL firmware y cualquier actualización del mismo, han sido inspeccionados y revisados mediante un proceso documentado y verificado, y certificado como libre de valor agregado (plusvalía latente) y no autorizadas o con funciones no documentadas. |  |  |  |
| B11 | El HSM debe limpiar o reinicializar automáticamente sus buffer internos que contiene información sensible cuando: - LA transacción se ha completado, o - El HSM tenga agotado el tiempo o - El HSM se recupera de un estado de error. |  |  |  |
| B12* | EL HSM utiliza algoritmos criptográficos, modos y tamaños de claves aceptados. |  |  |  |
| B13 | SI el HSM es diseñado para ser usado para la gestión de PIN, este debe cumple con los requerimientos de administración de PIN de la norma ISO 9564. La técnica de encriptación de PIN implementad en el HSM están contenidas en la ISO 9564. |  |  |  |
| B14* | Para asegurar que el HSM está operando de acuerdo a su diseño, el dispositivo debe ejecutar “self-tests” (auto-pruebas) cuando se enciende y comprobar el firmware al menos una vez al día, disponer de mecanismos de seguridad en busca de signos de manipulación, y comprobar si el HSM esta en un estado comprometido. Cuando determinadas operaciones críticas se realizan, el HSM realiza pruebas restringidas. Las técnicas y acciones del HSM ante fallos de una auto-prueba son consistentes con aquellas definidas en FIPS PUB 140-2. |  |  |  |
| B15 | El HSM incluye mecanismos criptográficos para apoyar la seguridad del logeo de las transacciones, datos y eventos para habilitar la verificación. |  |  |  |
| B16 | El HSM tiene la capacidad de devolver su ID de dispositivo. |  |  |  |
| B17* | El acceso a servicios sensibles requiere autenticación. Los servicios sensibles proporcionan acceso a las funciones sensibles subyacente. Las funciones sensibles son aquellas que procesan información sensible, tales como las claves de cifrado y contraseñas. La entrada o salida de las funciones sensibles no deben revelar o afectar la información sensible. |  |  |  |
| B18 | Si el HSM permite actualizar el firmware, el dispositivo criptográfico autentica la integridad del firmware, en caso que la autentificación no sea confirmada, la actualización del firmware es rechazada y eliminada |  |  |  |

# REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DURANTE LA FABRICACION

El fabricante del HSM, sujeto a las inspecciones de la Asociación, confirma lo siguiente. Las pruebas de los laboratorios PCI no validan actualmente esta información; sin embargo, el vendedor sigue siendo necesario para completar estas  formas, y la información será reportada al PCI para su revisión y, si es necesario, realizar acciones correctivas:

| Número | Descripción del requerimiento | Si | No | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | El procedimiento de control de cambios se encuentra de manera tal que cualquier cambio previsto de las capacidades físicas o funcionales del HSM produce la re-certificación del dispositivo bajo los Requerimientos de Seguridad Físicos o los Requerimientos de Seguridad Lógicos de este documento. |  |  |  |
| C2 | El firmware certificado esta protegido y almacenado de manera que evita las modificaciones no autorizadas del mismo, p.e., utilizando procedimientos de autenticación criptográficos de control dual o estandarizados. |  |  |  |
| C3 | El HSM esta ensamblado de forma que los componentes utilizados en los procesos de fabricación sean componentes que fueron certificados por las evaluaciones de los Requerimientos de Seguridad Física, y que las sustituciones no autorizadas no se han hecho. |  |  |  |
| C4 | El software de producción que se carga en el dispositivo en el momento de la fabricación es transportado, almacenado, y utilizado bajo los principios de control dual, previniendo las modificaciones y/o sustituciones no autorizadas. |  |  |  |
| C5 | Posteriormente a la producción, pero antes del envió a la instalación de los fabricantes, el HSM o cualquiera de sus componentes son almacenados en un área protegida con control de acceso o embalados y sellados con precinto de seguridad, para detectar el acceso no autorizado al dispositivo o a sus componente. |  |  |  |
| C6 | Si el HSM será autenticado en la Key Loading Facility por medio de información secreta colocada durante la fabricación del dispositivo, esta información secreta es única para cada HSM, desconocida e impredecible para cualquier persona, e instalada en el HSM bajo control dual para asegurar que no se revelen durante la instalación. |  |  |  |

# REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO ENTRE EL FABRICANTE Y LA CARGA INICIAL LA CLAVE

El fabricante del HSM, sujeto a las inspecciones de la Asociación, confirma lo siguiente. Las pruebas de los laboratorios PCI no validan actualmente esta información; sin embargo, el vendedor sigue siendo necesario para completar estas  formas, y la información será reportada al PCI para su revisión y, si es necesario, realizar acciones correctivas:

| Número | Descripción del requerimiento | Si | No | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Los HSM son enviaos desde la instalaciones de la fábrica hasta la instalación de carga de clave inicial, bajo controles de verificación que pueden reportar la ubicación de todos los HSM en cualquier momento. |  |  |  |
| D2 | Existen procedimientos que permiten auditar el dispositivo, desde la fabricación hasta la instalación de carga inicial de clave. |  |  |  |
| D3 | Mientras se envía desde la fabrica hasta la carga inicial de clave, el dispositivo esta: - Transportado y almacenado en un paquete embalado con precinto de seguridad; y/o - Transportado y almacenado conteniendo un secreto, el cual borrado inmediatamente y automáticamente si se intenta cualquier alteración física o funcional del dispositivo, el cual puede ser verificado en la instalación de carga de la clave inicial, pero que no puede ser comprobada por personal no autorizado. |  |  |  |

# Declaración de conformidad – Información genera – Formulario A

Este formulario y la información solicitada han de ser completadas y retornadas junto con la información completa sobre el formulario de autoevaluación del fabricante

|  | Información del fabricante del HSM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricante del HSM |  |  |  |
| Dirección 1: |  |  |  |
| Dirección 1: |  |  |  |
| Ciudad: |  | Estado/Prov: |  |
| País: |  | Cod. Postal: |  |
| Contacto Primario: |  |  |  |
| Cargo / titulo: |  |  |  |
| Numero de teléfono: |  | Fax: |  |
| Dirección de E-mail: |  |  |  |

# Declaración de estado de conformidad – Formulario B

Este formulario y la información solicitada han de ser completadas y retornadas junto con la información completa sobre el formulario de autoevaluación del fabricante

|  | Declaración de conformidad |
| --- | --- |
| Fabricante del HSM |  |
| Nombre y numero del modelo : |  |
| Yo, (nombre) |  |
| - Soy un director de la compañía anteriormente mencionada, autorizado para verificar la conformidad del equipo - Soy un director de laboratorio designado, autorizado por el fabricante para verificar la conformidad del equipo |  |
| Por la presente declaro que el modelo anteriormente mencionado del HSM: - Cumple con todas las normas establecidas anteriormente en la fabricación del formulario de autoevaluación - No cumple con todas las normas establecidas anteriormente en la fabricación del formulario de autoevaluación como se indica en el formulario de excepción adjunto (Formulario C) |  |
| Firma | Fecha |
| Nombre impreso | Titulo |

Adjuntar a este documento una hoja de especificaciones que resalta las características del dispositivo incluyendo fotos del mismo. Estas fotos son para incluir imágenes externas e internas del dispositivo. Las imágenes internas han de ser suficientes para mostrar los diversos componentes del dispositivo.

# Excepción de declaración de conformidad – Formulario C

| Fabricante del HSM |  |
| --- | --- |
| Nombre y numero del modelo : |  |

INSTRUCCIONES:

Para cualquier declaración, A1-A8, B1-B18, C1-6 o D1-3, para la cual la respuesta fue un “NO” o “N/C”, explicar porque la respuesta no fue “SI”.

| Numero de declaración | Explicación |
| --- | --- |

# GLOSARIO

| termino | Definicion |
| --- | --- |
| Access Controls (Controles de acceso) | Asegura que los objetos específicos, funciones o recursos solo puedan ser accedidos por usuarios autorizados de forma autorizada |
| Accountability (Responsabilidad) | La propiedad que asegura que las acciones de una entidad puede atribuirse únicamente a esa entidad |
| Active Erasure (Borrado Activo) | Mecanismo que intencionadamente borra los datos de almacenamiento de otra manera distinta a la simple desconexión de la energía eléctrica |
| Advanced Encryption Algorithm (AES) | EL AES, también conocido como Rijndael, es un sistema de cifrado adoptado como un estándar por el gobierno de los EEUU. Se ha analizado extensamente y es utilizado actualmente en todo el mundo, como su predecesor, el Data Encryption Standard (DES) |
| Algorithm (Algoritmo) | Un proceso matemático claramente especificado para una computadora; un conjunto de reglas, que si se sigue, darán un resultado determinado |
| ANSI (ANS) | Norma de accreditation American National Standards Institute. A EEUU |
| Application Programming Interface (API) | Una interfaz de código que proporciona un sistema informático o una librería de programa para soportar las solicitudes de peticiones de los servicios que efectúa un programa informático |
| Asymmetric Cryptographic Algorithm | Ver criptografía de claves pulicas |
| Asymmetric Key Pair (Par de claves asimétricas) | Una clave publica y una clave privada relacionada, creada y utilizada en un sistema criptográfica por la clave publica |
| Audit Journal (Revisión diaria) | Un registro cronológico de las actividades del sistema que es suficiente para permitir la reconstrucción, revisión, y examinación de la secuencia de entornos y actividades en torno o para cada transacción desde su inicio hasta la salida del resultado final. |
| Audit Trail (camino de la revisión) | Ver Audit Journal |
| Authentication (Autenticación) | La verificación de la identidad de una persona o un proceso |
| Authorization (Autorización) | El derecho concedido a un usuario para el acceso a un objeto, recurso o función |
| Authorize (Autorizar) | Permitir o dar autorización a un usuario para comunicarse o hacer uso de un objeto, recurso o función |
| Availability (Disponibilidad) | Asegura que los usuarios legítimos no se le niegue el acceso a la información o recursos |
| Base (Master) Derivation Key (BDK) | Ver Derivación de claves |
| Check Value (Compresión del valor) | Un valor calculado que es el resultado de pasar un dato a través de un algoritmo no reversible. La comprobación de los valores son generalmente calculados usando una transformación criptográfica que tiene como entrada un clave secreta y una cadena arbitraria, y que da un valor de verificación criptográfico como salida. El cálculo de la verificación del valor correcto sin el conocimiento de la clave secreta no será factible. La comprobación del valor no permitirá la determinación la clave secreta |
| Ciphertext (texto cifrado) | Un mensaje encriptado |
| Clear-text (texto claro) | Texto sin cifrado. Ver Plain-text |
| Computationally Infeasible (Computacionalmente inviable) | La propiedad de un cálculo que es teóricamente posible, pero no factible en términos de tiempo o recursos necesarios para llevar a cabo con la potencia actual o prevista de las computadoras. |
| Confidentiality (Confidencialidad) | Asegurar que la información no sea revelada o divulgada a personas, entidades o procesos sin autorización |
| Compromise (Compromiso) | En criptografía, el incumplimiento de lo secreto y/o de la seguridad. Una violación de la seguridad de un sistema de tal puede haber ocurrido una revelación sin autorización de información sensible. Esto incluye la divulgación, modificación, sustitución o uso sin autorización de datos sensibles (incluyendo claves criptográficas sin formato y otra componentes claves ) |
| Critical Security Parameters (CSP) (Parámetros de seguridad críticos) |  |
| Cryptographic Key (Clave criptográfica) |  |